一、设备清单

| 项目 | 规格(高*宽*长) | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门排 | 1.6*0.64*8 | 米 | 6 | 保证4.3米净空，收回1.4米，总长做到6米，整套高配标准伸缩门配置/国标铝合金材质 |
| （高配无轨电机） 智能驱动系统 | 370W涡轮电机 | 套 | 1 |  |
|  | 机械缓冲装置1套 | 套 | 1 |  |
|  | 电子软驱动装置1套 | 套 | 1 |  |
|  | 无触点控制系统1套 | 套 | 1 |  |
|  | 磁敏感装置1套 | 套 | 1 |  |
|  | 热敏感保护装置1套 | 套 | 1 |  |
|  | 无档级离合装置1套 | 套 | 1 |  |
|  | 伸缩门专用底板1套 | 套 | 1 |  |
|  | 智能伸缩门专用控制主板 | 套 | 1 |  |
| 伸缩门正面滚动显示屏 |  | 套 | 1 |  |
| 防爬系统 |  | 套 | 1 |  |
| 伸缩门车牌识别系统 |  | 套 | 1 |  |
| 红外光栅 |  | 套 | 1 |  |
| 栅栏道闸 |  | 套 | 1 |  |
| 车牌识别系统cp2201 |  | 套 | 1 |  |
| 辅机 |  | 台 | 1 |  |
| 雷达 |  | 套 | 1 |  |
| 护栏 | 1.8米高 | 米 | 20 |  |
| 栅栏小门 |  | 套 | 1 |  |
| 人脸识别带立柱 |  | 台 | 1 |  |

二、技术参数

1、伸缩门

| 伸缩门技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | 主骨(mm) | 65*60*0.9 mm | 辅骨(mm) | 45*33*0.9mm |
| 遥控 | 2 | 台控 | 1 | 机头方向 |  |
| 电机系统 | 参考表格配置 | 控制系统 | 参考表格配置 | 电机底板 | 参考表格配置 |
| 门体材质 | 铝合金 | 门体高度 | 1800mm | 门排拉开内空 | 400mm |
| 门体总宽 | 700mm | 轮中距 | 640mm | 连接圆管 | 16mm |
| 轨道 | 无轨 | 伸缩比 | 1:0.18+0.42 |  |  |

2、栅栏道闸

外形尺寸(mm): 357×297×1080(L×W×H)

工作电压:AC220V±10%

电机输入电压:DC24V

电机功率:120W

工作湿度: ≤95%，无凝露(常温下)

噪音要求: ≤65分贝

防护等级：IPX4

机箱材质:机身主体采用厚度1.5mm高强度的钢板

闸杆长度:1-4.5米可选

起/落杆时间:2.5-6S可调

主闸杆中心高度:887mm

支持杆型:直方杆、栅栏杆、曲臂杆

闸杆规格:78*30*1.1mm

遥控距离:35-50m

3、车牌识别系统