附件2

报价函

- 广汉浩鑫安防科技有限公司：

关于 采购安防设备及配套设施 ，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方                  （单位的名称）的报价金额为¥         元（大写：人民币             ) ，报价明细如下：

| - 序号 | - 产品名称 | - 主要参数要求 | - 单位 | - 数量 | - 含税 - 单价 | - 含税 - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测温防火筒机 | 1、支持测温防火、吸烟检测、温度异常报警 2、支持太阳反光去误报等智能算法 3、热成像分辨率≥256*192，可见光分辨率≥400万像素 4、热成像焦距：≥3 mm 5、热成像视场角：≥50°×37.2° 6、测温防火最远报警距离（以0.05㎡为准）：≥30m 7、吸烟检测最远报警距离：≥4.5m 8、温度异常功能：全屏测温 9、测温范围：≥ -20 ℃～150℃ 测温精度：不高于 ±8℃或者读数的±8%（取最大值） 10、报警联动：≥1个内置白光灯、≥1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警 11、报警输出：支持≥1路常开型继电器输出，报警类型可设置 12、SD卡存储：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持≥256G），可支持手动录像/报警录像 13、 支持POE供电 14、单IP单通道显示、占一路存储（热成像测温数据叠加显示在可见光画面中） | 台 | 10 |  |  |
|  | 6口PoE交换机 | 1、≥6个10/100Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发，其中≥2个上联口，≥4个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备，能自动检测与识别符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备，并通过网线为其供电。 2、整机PoE输出功率≥60W，单口最大PoE输出功率≥30W 3、整机交换容量≥1.2Gbps，包转发率≥0.9Mpps，MAC表项≥2K，交换缓存≥768Kbit； 4、防雷：电源接口：共模≥±7kV，差模≥±4kV 业务接口：共模≥±4kV 5、防护等级≥IP20 | 台 | 3 |  |  |
|  | 防水箱 | 1、≥400mm(H)*300mm(W)*180mm(D) 通用壁装防水箱 2、主体SPCC 冷轧钢板≥0.6mm；户外级喷塑（涂层≥80μm） 3、底部进出线（带防水胶圈），配专用户外柜锁（防水、防盗） | 个 | 3 |  |  |
|  | 插线板 | 3位五孔新国标插座 / 无开关 / 工程专用 / 无延长线 | 个 | 3 |  |  |
|  | 网桥 | 1、支持IEEE 802.11ac协议的无线网桥，可以同时工作于5 GHz和2.4 GHz频段，5 GHz为无线传输链路，支持2x2 MIMO，提供最高≥867Mbps的无线桥接速率。2.4 GHz为独立管理链路，支持1x1 SISO，提供最高≥150Mbps连接速率。最大桥接距离≥3公里。 2、分为录像机端和摄像头端两个产品，出厂默认配对。 3、内置定向天线，水平角度：≥30°，垂直角度：≥30°。天线增益2.4 GHz: ≥3 dBi，5 GHz: ≥12 dBi。发射功率≤20dBm (2.4 GHz)，≤26dBm (5 GHz)。 4、支持壁挂/抱杆安装。支持12V～24VDC和24V非标PoE两种供电方式，整机功率≤9W，工作温度-30℃～60℃。防护等级≥IP55。 5、防雷：共模≥±4 kV 6、支持一对多应用，最大支持1对≥16使用。 7、可通过云平台、APP远程管理，包括查看网络拓扑和修改配置参数等 | 对 | 1 |  |  |
|  | 网桥支架 | 1、无线网桥专用铝合金支架，支持壁装或抱杆安装，可调节底座，防锈耐腐蚀； 2、管径≥37mm，厚度≥1.2mm，高度≥245mm，宽度≥180mm | 个 | 2 |  |  |
|  | 录像机 | 1、视频接入路数≥32路，网络输入带宽≥256MBps，网络输出带宽≥160MBps，≥1.5U机箱； 2、可接驳符合ONVIF、RTSP标准的网络摄像机； 3、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流解码性能强劲，支持≥12路1080P解码(开启SVC增强模式后，可提升至≥16路1080P解码)； 4、支持≥800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 5、支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 6、自带≥4个SATA接口，最大支持≥10T硬盘； 7、支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 8、支持本地同步回放及多路同步倒放； 9、针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率 | 台 | 1 |  |  |
|  | 超五类网线 | 1、室外超五类网线，支持千兆以太网信号传输； 2、无氧铜芯线径≥0.5mm，305米/箱； 3、环保聚乙烯(PE)护套，耐磨、抗拉强度高，防水； 4、抗紫外线辐射，护套颜色：黑色 | 箱 | 2 |  |  |
|  | 电源线 | 1、铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆，线芯数量：2芯，标称截面积 ≥1mm²，200m/卷，符合国家3C认证； 2、额定电压:≥300/500V 3、导体直流电阻：≤ 19.5 Ω/km（20℃时） 4、绝缘电阻：≥ 20 MΩ·km（20℃） 5、工作温度：≥-10℃ ～ +70℃ | 卷 | 1 |  |  |
|  | 电源适配器 | 12VDC 2A电源适配器，接头5.5*2.1mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 太阳能供电套件 | 1、配≥150W单晶太阳能板 2块，太阳能板转换率≥21% 2、太阳能板工作电压≥18V,工作电流≥8.85A，开路电压≥21.5V，短路电流≥9.7A 3、配 1套适配2块太阳能板安装所需的专用支架。 4、配 1组12V ≥180Ah锂电池，电池充放电次数≥2000次。 5、电池组额定电压11.7V，支持恒流恒压充电，电池自带保护板。 6、配 1个太阳能充放电控制器，最大工作电流≥30A，充电电压12.6V，防过充，防过放，带涓流充电；带低电压保护，可自动重启，断开电压≥9.5V，恢复供电电压≤10.5V。 7、配 1个全金属太阳能供电系统专用配电箱，箱体高温喷塑，尺寸≥400*500*200mm，材料厚度≥1.0mm。 | 套 | 2 |  |  |
|  | 立杆套件 | 1、材质采用镀锌钢管，高温静电烤漆工艺； 2、组合后高度为≥4500mm，下杆直径≥114mm，上杆直径≥76mm，钢管壁厚≥1.8mm； 3、底部法兰盘采用Q235钢板，厚度≥8mm； 4、立杆顶部四面都有法兰，四个方向都可以装支架 5、配 2根筒机专用支臂。支臂尺寸≥40mm*40mm*300mm方管，壁厚≥1.1mm，与立杆连接法兰壁厚≥2mm，每根支臂带安装筒机的鸭嘴支架。 | 套 | 2 |  |  |
|  | 4G球机 | 1、外形：2寸球机； 2、分辨率≥1920*1080@25fps； 3、支持数字宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪； 4、内置4G SIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，外置天线； 5、支持白光/红外光双补光，白光≥25m，红外光≥25m； 6、内置麦克风≥1个，内置扬声器≥1个，支持双向语音对讲； 7、支持SD卡，≥512GB，防护等级≥IP66； 8、内置双SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商，另支持≥1个外置SIM卡槽 | 台 | 4 |  |  |
|  | 内存卡 | 1、≥256G 高速TF（microSD）存储卡，采用3D NAND闪存介质。 2、写入速度 ≥100MB/s，读取速度≥150MB/s。 3、速度等级支持class10，U3，V30，A2 | 张 | 4 |  |  |
|  | 电梯网桥 | 1、2.4GHz频段≥300Mbps的无线桥接协商速率，桥接距离≥300米 2、支持≥2条空间流2x2 MIMO技术。 3、内置定向天线，水平≥70°，垂直≥70°。发射功率≤100mW 4、分为录像机端和摄像头端两个产品，出厂默认配对 5、支持壁挂/抱杆安装。支持12VDC和12V非标PoE两种供电方式，整机功率<5W，工作温度-10°C～45°C。防护等级≥IP41。 6、防雷：共模≥4KV，差模≥2KV。 7、可通过云平台、APP远程管理，包括查看网络拓扑和修改配置参数等 | 对 | 2 |  |  |
|  | 4G巡更棒 | 1、4G实时上传，数据不丢失，不会因巡更机破损、安保人员误操作等造成数据丢失。 2、巡检数据手机、电脑都可随时查看。 3、内置≥2000mAh，大容量电池，长时间续航。 4、高强度航空铝材质+硅胶包裹，防水防滑，密封性强。 5、读卡时间≤0.3秒。 6、带户外强光手电。 7、充电接口：磁吸接口 8、提供终身免费流量 | 个 | 3 |  |  |
|  | 巡更点 | 1、防水防尘防震，无需供电，单独不可修改ID码。 2、读卡频率：125KHz，感应距离：≥0-6cm。 3、外观尺寸：直径≥30mm，厚度：≥5mm。 4、识别次数：≥100万次。 | 盒 | 3 |  |  |
|  | 线杆支架 | 1、支持抱箍/壁装底座，钢铁材质，表面喷漆工艺，万向鸭嘴头 | 套 | 3 |  |  |
|  | 国标PoE分离器 | 1、防水款PoE分离器，传输速度≤100Mbps。 2、内置隔离型高频变压器支持物理隔离，传输距离≥90米。 3、支持国标PoE转12V，最大功率≥12W。DC口为5.5mm*2.1mm，内正外负。 | 台 | 4 |  |  |
|  | 逆变器 | ≥1000W,12V转220V纯正弦波 | 台 | 1 |  |  |

报价有效期：_60天（自报价函递交之日起计算）。

注： 所有报价均以人民币表示，单价为履行合同的固定单价，涵盖人工费、税费、运输、装卸、耗材损耗、质保售后、培训等全部费用，为本项目全部服务费用，质保期内不再收取任何服务费。

供应商名称：                         （盖公章）

联系人：

联系电话：

日   期：

附:营业执照复印件并盖章