附件2：报价函

报价函

广汉浩鑫安防科技有限公司：

关于 太阳能监控设备采购 ，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方                （单位的名称）的报价金额为¥            元（大写：人民币                 ) ，报价明细如下：

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 所头产品参数 | 单位 | 数量 | 含税 单价 | 含税 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 太阳能供电套件 | 1、配≥150W单晶太阳能板2块，太阳能板转换率≥21%； 2、太阳能板工作电压≥18V,工作电流≥8.85A，开路电压≥21.5V，短路电流≥9.7A； 3、配 1套适配2块太阳能板安装所需的专用支架； 4、配 1组12V ≥180Ah锂电池，电池充放电次数≥2000次； 5、电池组额定电压11.7V，支持恒流恒压充电，电池自带保护板； 6、配 1个太阳能充放电控制器，最大工作电流≥30A，充电电压12.6V，防过充，防过放，带涓流充电；带低电压保护，可自动重启，断开电压≥9.5V，恢复供电电压≤10.5V； 7、配 1个全金属太阳能供电系统专用配电箱，箱体高温喷塑，尺寸≥400*500*200mm，材料厚度≥1.0mm。 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 3.5米组合立杆 | 1、材质采用镀锌钢管，高温静电烤漆工艺； 2、组合后高度为≥3500mm，下杆直径≥114mm，上杆直径≥76mm，钢管壁厚≥1.8mm； 3、底部法兰盘采用Q235钢板，厚度≥8mm。 |  | 根 | 1 |  |  |
|  | 筒机支臂 | 1、监控立杆配套支臂，枪机专用，臂长≥300mm； 2、支架尺寸≥40mm*40mm*300mm方管，壁厚≥1.1mm，与立杆连接法兰壁厚≥2mm； 3、带安装枪机鸭嘴支架。 |  | 根 | 2 |  |  |
|  | 地笼 | 1、组合立杆配套地笼，高度≥500mm； 2、地笼为四个立柱，采用折叠式设计。 |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 球机 | 1、最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps； 2、支持数字宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪； 3、内置4G SIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，外置天线； 4、支持白光/红外光双补光，白光最远≥25 m，红外光最远≥25m； 5、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲； 6、支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，支持容量≥512GB； 7、防护等级≥IP66，支持DC12V供电，最大功耗≤9W； 8、内置双SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商； 9、设备提供终身流量，流量月度限额≥50GB； 10、设备支持预置点个数≥300个，水平旋转范围不低于 0°～345°，垂直旋转范围不低于0°～80°，水平旋转速度不低于4～25°/s，垂直旋转速度不低于4～25°/s。 |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 光收发发送端 | 1、≥1个10/100/1000Mbps自适应RJ45口，≥1个1000Mbps SC口； 2、支持单模光纤，传输距离≥3km； 3、防雷：≥6kV； 4、工作波长TX:1550nm,RX:1310nm； 5、工作温度不低于：0℃～45℃，工作湿度不低于：10%～90% RH。 |  | 台 | 5 |  |  |
|  | 光收发接收端 | 1、≥1个10/100/1000Mbps自适应RJ45口，≥1个1000Mbps SC口； 2、支持单模光纤，传输距离≥3km； 3、防雷：≥6kV； 4、工作波长TX:1310nm,RX:1550nm； 5、工作温度不低于：0℃～45℃，工作湿度不低于：10%～90% RH。 |  | 台 | 5 |  |  |
|  | 含税总金额合计： 元（大写： ）税率： |  |  |  |  |  |  |

本报价有效期为自报价截止之日起30日历天。

注： 所有报价均以人民币表示，单价为履行合同的固定单价，报价包含但不限于税费、利润、保修费、交通运输费、培训费等为完成本项目所需的全部费用。

供应商名称：                         （盖公章）

联系人：

联系电话：

日期：

附:营业执照副本（复印件并盖章）