附件2

| 会议室LED显示屏需求明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量/面积 | 单位 | 备注 |
| 1 | 显示屏 | 室内LED显示屏 | 1.像素点间距:≤1.86mm;像素密度≥288906点/㎡; 2.像素组成与排列方式:1R1G1B，SMD 表贴三合一，竖向线性排列。 3.发光点中心距偏差≤0.7%; 4.对比度;环境照度 10+5%≥20000:1 5.亮度：0-2000cd/㎡可调; 6.亮度均匀性≥99.3%; 7.平整度≤0.05 mm; 8.可视角度：水平视角≥178°／垂直视角≥178°; 9.屏体正面为黑色哑光处理,反光率＜ 1%; 10.画面延时≤300ns; 11.峰值功耗≤300W/㎡,平均功耗≤100W/㎡，带电黑屏的睡眠功率密度: ≤5W/㎡ 12.色温：1000K-30000K连续可调，可设冷色、暖色标准等多档白场调节; 13.色域≥120%NTSCYIQ 及覆盖率2170% YUV ，色温白平衡为8000K+5%; 14.灯珠色域满足 16bit，281 万亿色，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、SRGB 等多种色域转换; 15.色度均匀性(校正后)：±0.0005 Cx,Cy 之内。 16.支持智能节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 60%以上; 17.支持屏体一键自检功能，实现 LED 单点失控点检测，失控点数据回传、电源电压检测、屏体多点测温、实时监控显示屏温度、故障报警等功能; 18.支持 HDR 高动态光照渲染技术； 19.模组含智能存储电路,可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb; 20.无需拼控器，可实现对底图或信源画面进行中心旋转,适用于特殊场景或异型屏幕拼接; | 6.76*2块 | ㎡ |  |
| 2 | 设备类 | 开关电源 | 5V 室内屏专用电源，为保证屏体供电稳定性，电源最大带载为一拖四 | 22*2 | 台 |  |
| 3 | 设备类 | 系统接收卡 | 1. 单卡支持16组和24组数据输出模式； 2. 单卡自带12个HUB75 16P接口； 3. 单卡带载像素128*768/256*512。 4. 支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果； 5. 支持灯板flash管理； 6. 支持5pin液晶模块； 7. 支持接收卡参数及程序包回读； 8. 接收卡具有与灯板一致的电源接口； | 11*2 | 张 |  |
| 4 | 设备类 | 视频处理器 | 单画面；带载260万、横向最大3840、纵向最大1920；U盘脱机播放、输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、CVBS、1xAudio；输出:4x网口， 1xAudio；支持一键缩放。 | 1*2 | 台 |  |
| 5 | 线材备件 | 主动力电缆 | 配电系统的主进线缆YJV3*6（从配电柜到屏体，按50米预估） | 1*2 | 项 |  |
| 6 | 综合布线 | 综合布线 | 电源线、信号线铺设至大屏安装位置(从机柜到屏体，需布放5根网线，冗余一定长度) | 1*2 | 项 |  |