附件2

| 采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 部位 | 名称与型号 | 备注说明 |

| 1 | 拆除工程 | 拆除工程 | 防腐木拆除：约79㎡ 不锈钢玻璃栏杆拆除：约39 m 铝板轻钢龙骨拆除：约79 ㎡ 砂浆保护层拆除：约79 ㎡ 建渣外运：约10m³ | - 包含防腐木地板拆除、不锈钢玻璃栏杆拆除、铝板轻钢龙骨拆除、砂浆保护层拆除、建渣外运 - 拆除高度：综合 3.拆除、控制扬尘、清理现场 4.堆场等建筑垃圾场内运输及建筑垃圾渣外运另列 5.其他未尽事详图纸，且投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 6.其他：满足规范要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 室内装修 | 防腐木地板 | 材质、厚度：防腐木，厚度不小于23mm 满足设计、技术规范及施工验收规范要求 | 基层：50*50mm镀锌矩管基层，间距按规范要求自行考虑 |
|  |  | 吊顶转换层 | 钢材品种、规格 ：50*50*5mm 构件类型 ：综合 | 满足规范要求 |
|  |  | 双层9.5mm厚防潮石膏板吊顶 | 龙骨综合考虑，满足规范要求 基层材料种类、规格：纸面石膏板基层双层，2400mm×1200mm×9.5mm防潮型普通板，用镀锌螺丝与覆面龙骨固定 | 满足规范要求 |
|  |  | 吊顶隔音棉 | 吸音棉:50mm厚，尺寸满足规范要求 | 满足规范要求 |
|  |  | 顶棚防潮腻子 | 防潮石膏粉腻子 | 满足规范要求 |
|  |  | 顶棚防潮无机涂料 | 防潮无机涂料 | 满足规范要求 |
|  |  | 墙面碳晶板 | - 龙骨材料种类、规格、中距 75*50轻钢龙骨 ，中距满足规范要求 2.隔离层材料种类、规格： 防潮隔音岩棉 50mm厚 3.基层材料种类、规格 阻燃胶合板 1220*2440mm*12mm - 4.面层材料品种、规格、颜色 碳晶板 1220*2440*8mm 颜色以甲方确认为准 | 满足规范要求 |
|  |  | 窗帘盒 | 1.窗帘盒：尺寸综合考虑 2.基层：12mm厚玻镁板基层 3.面层：9.5mm纸面石膏板 4.龙骨：综合考虑，满足规范要求 | 满足规范要求 |
|  |  | 柔纱帘 | 窗帘材质：涤纶 +白沙 | 位置：外窗户，满足使用需求 |
|  |  | 15mm水泥砂浆找平层 | 30mm厚1:3水泥砂浆保护层 | 满足规范要求 |
|  |  | 1.5mm厚JS防水涂膜防水 | 1.5mm厚JS防水涂膜防水层 | 部位：阳台地面 具体做法详见图纸 |
|  |  | 30mm水泥砂浆保护层 | 30mm厚1:3水泥砂浆保护层 | 满足规范要求 |
|  |  | 大理石门槛石 | 天然石材门槛石，厚度不小于25mm 规格、颜色、花纹综合且符合规范要求 | 满足规范要求 |
|  |  | 玻璃隔断 | 12mm防火防雾玻璃 | 投标人应结合图纸、现场情况、自身条件综合考虑报价，不因埋件位置变化、龙骨大小及间距、单元分格变化等原因调整单价 |
|  |  | 窗台石 | 20厚大理石窗台石 | 满足规范要求 |
| 3 | 水电部分 | 空调 | 3P，定频，三级能效，空调2台 | 满足办公使用所需 |
|  |  | 吸烟净化器 | 基础参数 额定电压：AC220V 50Hz 额定功率：35W-150W 整机重量：5-12kg 数量2台 | 满足办公使用所需 |
|  |  | 电器部分 | 国标电线线缆：型号BV 1.5mm² 铜芯电线\BV 2.5mm² 铜芯电线\BV 4mm² 铜芯电线\BV 6mm² 铜芯电线，具体位置详见图纸 | 满足安全规范及客户使用要求 |
|  |  | 照明部分 | 灯具/开关/插座等 | 满足安全规范及办公建筑照明要求 |
| 报价说明： |  |  |  |  |