附件：

报价函

广汉浩鑫安防科技有限公司：

关于 采购监控设备及相关配件 ，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方                （单位的名称）的报价金额为¥            元（大写：人民币                 ) ，报价明细如下：

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UPS电源主机 | 1.双变换在线式，额定容量1KVA/800W，输出零转换时间； 2.电压输入范围≥115VAC～300VAC，避免电网电压变化大时频繁地切换至电池供电； 3.带半载时,输入电压低至 115V 而无需切换至电池供电； 4.输入频率范围 46～64Hz，确保接入各种燃油发电机均可稳定工作； 5.电池组额定电压36V，充电电流≥6.0A； 6.过载能力：105%～125%时≥1分钟，125%～150%时≥30秒，≥150%时：500毫秒； 7. 具有开机自诊断功能，可及时发现 UPS 的隐性故障； 8.集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体； 9.具有旁路功能，当输出过载或 UPS 发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息； 10.具有输入零火线侦测功能。可避免 UPS 市电输入零火线接反； 11.具有直流启动功能； 12.RS232 本地监控。UPS 标配 RS232 接口，附送监控软件，可以方便地进行本地监控； 13.内置 USB 接口通信套件及配线。 | 台 | 1 |  |  |
|  | 防水箱 | 1.400mm(H)*300mm(W)*180mm(D) 通用不锈钢壁装防水箱； 2.主体 ≥SUS201 0.6mm；表面酸洗钝化处理； 3.底部进出线（带防水胶圈），配专用户外柜锁（防水、防盗）； 4.带镀锌安装背板。 | 个 | 1 |  |  |
|  | POE交换机 | 1、10个10/100Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发，其中2个上联口，8个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备，能自动检测与识别符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备，并通过网线为其供电； 2、整机PoE输出功率≥110W，单口最大PoE输出功率≥30W； 3、整机交换容量≥2Gbps，包转发率≥1.5Mpps，MAC表项≥2K，交换缓存≥768Kbit； 4、防雷：电源接口：共模≥±7kV，差模≥±4kV，业务接口：共模≥±4kV； 5、防护等级≥IP20。 | 台 | 4 |  |  |
|  | 千兆光发 发送端 | 1.≥1个10/100/1000Mbps自适应RJ45口，1个1000Mbps SC口； 2.支持单模光纤，传输距离≤3km； 3.防雷：≥6kV； 4.工作波长TX:1550nm,RX:1310nm。 | 台 | 3 |  |  |
|  | 千兆光发 接收端 | 1.≥1个10/100/1000Mbps自适应RJ45口，1个1000Mbps SC口； 2.支持单模光纤，传输距离≤3km； 3.防雷：≥6kV； 4.工作波长TX:1310nm,RX:1550nm。 | 台 | 3 |  |  |
|  | 超五类网线 | 1.室外超五类网线，支持千兆以太网信号传输； 2.无氧铜芯线径≥0.5mm，305米/箱； 3.环保聚乙烯(PE)护套，耐磨、抗拉强度高，防水； 4.抗紫外线辐射，护套颜色：黑色。 | 箱 | 1 |  |  |
|  | 2芯3钢丝光纤 | 1、2 芯自承式蝶形引入光缆，带轴； 2、芯数 / 光纤：2 芯单模 B1.3（G.652D，9/125μm） 衰减：1310nm≤0.40dB/km，1550nm≤0.26dB/km； 3、结构：蝶形 + 金属加强 + 独立金属吊线 + LSZH 低烟无卤护套； 4、机械性能：拉伸 ≥300/600N，压扁 ≥1000/2200N/100mm；弯曲半径：静态 ≥10×D，动态 ≥20×D； 5、温度：≥-40℃～+60℃； 6、护套：低烟无卤（LSZH）阻燃，黑色，易剥离 | 米 | 1000 |  |  |
|  | 超五类水晶头 | 1、超五类镀金水晶头； 2、内部芯片镀镍，抗氧化，耐插拔，且不生锈； 3、内部芯片接触点镀金≥15um； 4、内部芯片采用三叉结构，芯片和线芯接触更稳定； 5、聚碳酸酯(PC)外壳，强度高，耐磨性强，高透明壳体； 6、符合RoHS 2.0 环保认证。 | 盒 | 3 |  |  |
|  | 六类水晶头 | 1、六类镀金水晶头； 2、内部芯片镀镍，抗氧化，耐插拔，且不生锈； 3、内部芯片接触点镀金≥15um； 4、内部芯片采用三叉结构，芯片和线芯接触更稳定； 5、聚碳酸酯(PC)外壳，强度高，耐磨性强，高透明壳体； 6、符合RoHS 2.0 环保认证。 | 盒 | 1 |  |  |
|  | 光口PoE交换机 | 1、8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口； 2、交换容量：≥20 Gbps，包转发率：≥14.88 Mpps，MAC地址容量≥4K，缓存≥2Mbits； 3、符合IEEE802.3af/at供电标准，单端口≥30W，整机PoE功率110 W；； 4、支持PoE看门狗，故障终端自动重启 5、支持APP与本地客户端管理，一个平台管理安防和网络； 6、APP支持快速打标签、PoE带机检测、网络拓扑、重启PoE、配置VLAN； 7、支持6 kV防浪涌； 8、支持桌面/壁挂式安装。 | 台 | 1 |  |  |
| 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

报价有效期    （不低于10天）。

注： 所有报价均以人民币表示，单价为履行合同的固定单价，报价包含但不限于税费、利润、材料费、安装费、调试费、后续维护费、保修费、运输费等为完成本项目所需的全部费用。

供应商名称：                         （盖公章）

联系人：

联系电话：

日期：

附:营业执照（复印件并盖章）