附件1

产品采购清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 主要参数要求 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400万PoE筒机 | 1、外形：筒型； 2、分辨率≥2560×1440@25fps； 3、支持Smart265，支持超级智能编码； 4、支持4mm，6mm，8mm，12mm定焦镜头。 5、支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 6、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态； 7、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议； 8、≥1个内置麦克风； 9、智能补光，白光≥30米/红外≥50米双补光； 10、防护等级≥IP67； 11、支持PoE供电：IEEE 802.3af，最大功耗≤6.5W。 | 台 | 93 |
|  | 伸缩 铝合金 围墙支架 | 1、L型铝合金伸缩围墙支架，≥12厘米直径底座，厚度≥4mm； 2、管径≥38/45mm,厚度≥1.5mm，垂直方向支持伸缩长度：≥30～60厘米，支持上下≥180°，左右≥360°调节。 | 套 | 72 |
|  | 鸭嘴支架 | 1、壁装鸭嘴支架，铁材质表面喷漆，厚度≥1mm，长度≥23厘米； 2、采用万向调节结构，可上下90°左右360°调节，通用型安装孔位。 | 套 | 21 |
|  | 400万PoE半球 | 1、外形：海螺型； 2、分辨率≥2560×1440@25fps； 3、支持smart265，支持超级智能编码； 4、支持2.8mm，4mm，6mm，8mm定焦镜头 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态； 6、支持人形检测； 7、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议； 8、智能补光，支持暖光/红外双补光，红外≥30m，白光≥20m； 9、≥1个内置麦克风； 10、防护等级≥IP67； 11、支持PoE供电：IEEE 802.3af，最大功耗≤6.5W。 | 台 | 10 |
|  | 半球 壁装支架 | 1、半球壁装支架； 2、塑料材质，内藏线设计，圆盘壁厚≥3mm，底座厚度≥2mm。 | 套 | 10 |
|  | 16路2盘位录像机 | 1、视频接入路数≥16路，网络输入带宽≥160MBps，网络输出带宽≥80MBps，≥1U 380机箱； 2、可接驳符合ONVIF、RTSP标准的网络摄像机； 3、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流解码性能强劲，支持≥8路1080P解码(开启SVC增强模式后，可提升至≥10路1080P解码)； 4、支持≥600万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 5、支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出； 6、支持≥2个SATA接口，最大支持≥8T硬盘； 7、集成NVR后智能分析能力，支持≥4路智能移动侦测去误报，可精准过滤非人非车移动侦测误报。 8、针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 9、支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等。 | 台 | 2 |
|  | 32路 4盘位 录像机 | 1、视频接入路数≥32路，网络输入带宽≥256MBps，网络输出带宽≥160MBps，≥1.5U机箱； 2、可接驳符合ONVIF、RTSP标准的网络摄像机； 3、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流解码性能强劲，支持≥12路1080P解码(开启SVC增强模式后，可提升至≥16路1080P解码)； 4、支持≥800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 5、支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 6、自带≥4个SATA接口，最大支持≥10T硬盘； 7、支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 8、支持本地同步回放及多路同步倒放； 9、针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率。 | 台 | 3 |
|  | 监控硬盘 | 1、外形规格3.5英寸,监控专用硬盘； 2、容量8TB,转速≥5400,SATA 6Gb/秒 ,缓存 ≥256MB； 3、加载/缷载周期≥300000次，年负荷≥180TB，平均无故障时间MTBF≥1000000小时。 | 块 | 8 |
|  | 路由器 | 1、≥5个10/100/1000M电口，其中支持≥2个WAN口； 2、内存 ≥128MB，FLASH ≥16MB； 3、带机数：≥100台终端同时在线； 4、网络接入：支持PPPoE拨号、DHCP Client、静态IP接入，同时支持接入方式自动识别、WAN口地址冲突自动规避、MAC克隆、从旧路由器获取账号密码等功能； 5、路由选路：静态路由、支持策略路由、运营商地址库选路、支持主备模式、基于源地址负载均衡、基于流的负载均衡、支持根据接口权重进行数据流的负载均衡等； 6、安全：支持ACL、IP-MAC绑定、MAC地址过滤、动态ARP、静态ARP绑定、NAT、NAPT、端口映射； 7、其他协议：支持DHCP Server、DHCP Client，DHCP Option43/138 、支持DNS Client、DNS Server、DNS Proxy、支持TFTP、NTP、DDNS； 8、支持单/双线IPTV方案、端口业务VLAN和网段隔离方案、智能故障诊断方案、内网穿透方案、自组网方案。 | 台 | 5 |
|  | 6口PoE 高功率交换机 | - 1、≥6个10/100Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发，其中≥2个上联口，≥4个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备，能自动检测与识别符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备，并通过网线为其供电； 2、整机PoE输出功率≥60W，单口最大PoE输出功率≤30W； 3、整机交换容量≥1.2Gbps，包转发率≥0.9Mpps，MAC表项≥2K，交换缓存≥768Kbit； 4、防雷：电源接口：共模≥±7kV，差模≥±4kV，业务接口：共模≥±4kV； 5、防护等级≥IP20。 | 台 | 25 |
|  | 10口PoE高功率交换机 | 1、≥10个10/100Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发，其中≥2个上联口，≥8个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备，能自动检测与识别符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备，并通过网线为其供电； 2、整机PoE输出功率≥110W，单口最大PoE输出功率≥30W； 3、整机交换容量≥2Gbps，包转发率≥1.5Mpps，MAC表项≥2K，交换缓存≥768Kbit； 4、防雷：电源接口：共模≥±7kV，差模≥±4kV，业务接口：共模≥±4kV； 5、防护等级≥IP20。 | 台 | 4 |
|  | 16口 千兆交换机 | 1、≥16个千兆电口，交换方式：存储转发； 2、交换容量：≥32Gbps，包转发率：≥23.81Mpps，MAC地址容量≥8K，缓存≥4.1Mbits； 3、高强度金属外壳，即插即用，无需配置； 4、支持≥6KV防浪涌，整机功耗≤12W； 5、支持机架式安装。 | 台 | 3 |
|  | 光收发发送端 | 1、≥1个百兆电口，≥1个百兆光口，SC接口； 2、即插即用，传输距离≥20km； 3、≥4kV防雷，工作温度≥-20～60℃； 4、波分复用，单纤数据转发，全金属外壳； 5、工作波长Tx1310 nm/Rx1550 nm； 6、发射功率≥-14～-7dBm，接收灵敏度≤ -32 dB； 7、交换容量≥0.4Gbps，包转发率0.3Mpps。 | 台 | 24 |
|  | 光收发接收端 | 1、≥1个百兆电口，≥1个百兆光口，SC接口； 2、即插即用，传输距离≥20km； 3、≥4kV防雷，工作温度≥-20～60℃； 4、波分复用，单纤数据转发，全金属外壳； 5、工作波长Tx1550 nm/Rx1310 nm； 6、发射功率≥-14～-7dBm，接收灵敏度≤ -32 dB； 7、交换容量≥0.4Gbps，包转发率0.3Mpps。 | 台 | 24 |
|  | 光收发 集中管理机框 | 1、可集中管理14台光纤器并进行供电，每个槽位提供5VDC，≥0.6A输出； 2、支持每台光纤收发器的热插拔操作； 3、标准19英寸2 U机架设计。 | 台 | 3 |
|  | 电视挂架 | 1、≥26-65寸通用电视挂架，优质钢材一体冲压加厚面板，最大承重≥70Kg。 | 套 | 5 |
|  | 1.2米高机柜 | 1、1200mm(H)*600mm(W)*600mm(D) 22U网络机柜，含≥1个托盘； 2、主体SPCC 冷轧钢板≥1.0mm，框架≥2.0mm；磷化 + 脱脂酸洗 + 静电喷塑（涂层≥80μm）； 3、前后双网门，带万向轮，≥6位PDU。 | 套 | 5 |
|  | 插排 | 1、3位五孔新国标插座 / 无开关 / 工程专用 / 无延长线。 | 个 | 45 |
|  | 不锈钢防水箱 | 1、≥400mm(H)*300mm(W)*180mm(D) 通用不锈钢壁装防水箱； 2、主体 ≥SUS201 0.6mm；表面酸洗钝化处理； 3、底部进出线（带防水胶圈），配专用户外柜锁（防水、防盗）。 | 个 | 29 |
|  | 网线 | 1、室外超五类网线，支持千兆以太网信号传输； 2、无氧铜芯线径≥0.5mm，305米/箱； 3、环保聚乙烯(PE)护套，耐磨、抗拉强度高，防水； 4、抗紫外线辐射，护套颜色：黑色。 | 箱 | 11 |
|  | 2.5电源线 | 1、铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆，线芯数量：2芯，标称截面积 ≥2.5mm²，200m/卷，符合国家3C认证； 2、额定电压:≥300/500V； 3、导体直流电阻：≤ 7.98 Ω/km（20℃时）； 4、绝缘电阻：≥ 20 MΩ·km（20℃）； 5、工作温度：≥-10℃ ～ +70℃。 | 卷 | 10 |
|  | 1.5电源线 | 1、铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆，线芯数量：2芯，标称截面积 ≥1.5mm²，200m/卷，符合国家3C认证； 2、额定电压:≥300/500V； 3、导体直流电阻：≤ 13.3 Ω/km（20℃时）； 4、绝缘电阻：≥ 20 MΩ·km（20℃）； 5、工作温度：≥-10℃ ～ +70℃。 | 卷 | 1 |
|  | 8芯光缆 | 1、8 芯中心束管式铠装室外光缆，带托盘； 2、芯数 / 光纤：8 芯单模 B1.3（G.652D，9/125μm），衰减：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km； 3、结构：中心束管 + 双钢丝加强 + PSP钢带铠装+黑色PE护套； 4、机械性能：拉伸 ≥600/1500N，压扁 ≥300/1000N/100mm，弯曲半径：静态 ≥10×D，动态 ≥20×D； 5、温度：≥-40℃～+70℃。 | 米 | 2000 |
|  | 4（SC）口 光缆终端盒 | 1、4口4芯 SC单模光纤终端盒，配4个SC单工耦合器、4根尾纤、熔接盘、固定件、螺丝、接地片； 2、耦合器插入损耗：≤0.2dB，尾纤插入损耗：≤0.3dB，回波损耗：UPC ≥50dB； 3、插拔寿命：耦合器≥1000 次。 | 套 | 22 |
|  | 12（SC）口光缆终端盒 | 1、12口12芯 SC单模光纤终端盒，配12个SC单工耦合器、12根尾纤、熔接盘、固定件、螺丝、接地片； 2、耦合器插入损耗：≤0.2dB，尾纤插入损耗：≤0.3dB，回波损耗：UPC ≥50dB； 3、插拔寿命：耦合器≥1000 次； 4、支持机架安装。 | 套 | 3 |
|  | 超五类水晶头 | 1、超五类镀金水晶头，100个/盒； 2、内部芯片镀镍，抗氧化，耐插拔，且不生锈； 3、内部芯片接触点镀金≥15um； 4、内部芯片采用三叉结构，芯片和线芯接触更稳定； 5、聚碳酸酯(PC)外壳，强度高，耐磨性强，高透明壳体； 6、符合RoHS 2.0 环保认证。 | 盒 | 3 |