附件1：产品采购清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 主要参数要求 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400万白光摄像机 | 1、外形：筒型； 2、分辨率≥2560×1440@25fps； 3、支持Smart265； 4、支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态； 6、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议； 7、≥1个内置麦克风； 8、智能补光，白光≥30米/红外≥50米双补光； 9、防护等级≥IP67； 10、支持PoE供电：IEEE 802.3af，最大功耗≤6.5W 11、支持定焦镜头，提供4mm、6mm、8mm、12mm等供选择。 | 台 | 39 |
|  | 400万白光半球 | 1、外形：海螺型； 2、分辨率≥2560×1440@25fps； 3、支持smart265； 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态； 5、支持人形检测； 6、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议； 7、智能补光，支持暖光/红外双补光，红外≥30m，白光≥20m； 8、≥1个内置麦克风； 9、防护等级≥IP67； 10、支持PoE供电：IEEE 802.3af，最大功耗≤6.5W 11、支持定焦镜头，提供2.8mm、4mm、6mm、8mm等供选择。 | 台 | 1 |
|  | 200万白光筒机 | 1、外形：筒型； 2、分辨率≥1920×1080@25fps； 3、支持移动侦测(支持人形检测)与异常侦测； 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态； 5、支持智能补光，实现彩色记录报警事件，可在白光补光/红外补光 模式之间切换，白光≥30m，红外光≥30m； 6、≥1个内置麦克风； 7、防护等级≥IP67； 8、支持PoE供电：IEEE802.3af ，最大功耗≤6.5W 9、支持定焦镜头，提供4mm、6mm、8mm、12mm等供选择。 | 台 | 10 |
|  | 200万白光半球 | 1、外形：海螺型； 2、分辨率≥1920×1080@25fps； 3、支持移动侦测(支持人形检测)与异常侦测； 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态； 5、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光≥30m，白光≥20m； 6、≥1个内置麦克风； 7、防护等级≥IP67； 8、支持PoE供电：IEEE 802.3af，最大功耗≤6.5W 9、支持定焦镜头，提供2.8mm、4mm、6mm、8mm等供选择。 | 台 | 2 |
|  | 30-60伸缩支架 | 1、I型铝合金伸缩支架，≥10厘米直径底座，厚度≥4mm； 2、管径≥24/28mm,厚度≥1.5mm，伸缩长度：≥30～60厘米，万向节支持前后≥100°，左右≥45°调节 | 套 | 4 |
|  | 60-120支架 | 1、I型铝合金伸缩支架，≥10厘米直径底座，厚度≥4mm； 2、管径≥24/28mm,厚度≥1.5mm，伸缩长度：≥60～120厘米，万向节支持前后≥100°，左右≥45°调节 | 套 | 6 |
|  | 100-200吊装支架 | 1、I型铝合金伸缩支架，≥10厘米直径底座，厚度≥4mm； 2、管径≥24/28mm,厚度≥1.5mm，伸缩长度：≥100～200厘米，万向节支持前后≥100°，左右≥45°调节 | 套 | 3 |
|  | 线杆支架 | 1、鸭嘴式通用墙角/抱杆支架 2、铁质白色烤漆，水平 360°连续旋转，俯仰角度 ≥ ±90° 3、尺寸≥300*80*95mm（长×宽×高） | 套 | 4 |
|  | 鸭嘴支架 | 1、壁装鸭嘴支架，铁材质表面喷漆，厚度≥1mm，长度≥23厘米； 2、采用万向调节结构，可上下180°左右360°调节，通用型安装孔位 | 套 | 25 |
|  | 半球壁装支架 | 1、半球壁装支架。 2、塑料材质，内藏线设计，圆盘壁厚≥3mm，底座厚度≥2mm | 套 | 3 |
|  | 摄像机电源 | 12VDC 2A电源适配器，接头5.5*2.1mm | 个 | 2 |
|  | 32路4盘位录像机 | 1、视频接入路数≥32路，网络输入带宽≥256MBps，网络输出带宽≥160MBps，≥1.5U机箱； 2、可接驳符合ONVIF、RTSP标准的网络摄像机； 3、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流解码性能强劲，支持≥12路1080P解码(开启SVC增强模式后，可提升至≥16路1080P解码)； 4、支持≥800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 5、支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 6、自带≥4个SATA接口，最大支持≥10T硬盘； 7、支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 8、支持本地同步回放及多路同步倒放； 9、针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率 | 台 | 1 |
|  | 6T硬盘 | 1、容量6TB,转速≥5400,外形规格3.5英寸,SATA 6Gb/秒 ,缓存 ≥128MB,监控专用硬盘 | 块 | 2 |
|  | 6口POE交换机 | 1、≥6个10/100Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发，其中≥2个上联口，≥4个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备，能自动检测与识别符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备，并通过网线为其供电。 2、整机PoE输出功率≥60W，单口最大PoE输出功率≤30W 3、整机交换容量≥1.2Gbps，包转发率≥0.9Mpps，MAC表项≥2K，交换缓存≥768Kbit； 4、防雷：电源接口：共模≥±7kV，差模≥±4kV 业务接口：共模≥±4kV 5、防护等级≥IP20 | 台 | 10 |
|  | 10口PoE交换机 | 1、≥10个10/100Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发，其中≥2个上联口，≥8个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备，能自动检测与识别符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备，并通过网线为其供电。 2、整机PoE输出功率≥110W，单口最大PoE输出功率≥30W 3、整机交换容量≥2Gbps，包转发率≥1.5Mpps，MAC表项≥2K，交换缓存≥768Kbit； 4、防雷：电源接口：共模≥±7kV，差模≥±4kV 业务接口：共模≥±4kV 5、防护等级≥IP20 | 台 | 2 |
|  | 百兆交换机 | 1、≥5个10M/100Mbps自适应以太网接口塑壳交换机 2、业务端口防雷能力≥4kV 3、交换容量≥1Gbps，包转发率≥0.744Mpps，MAC表项≥1K 4、采用电源适配器供电，最大功耗≤2.5W，额定电压范围：100VAC-240VAC 5、安全性能符合 GB 4943.1-2022 标准要求 | 台 | 4 |
|  | 千兆交换机 | 1、≥5个10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口塑壳交换机 2、业务端口防雷能力≥4kV 3、交换容量≥10Gbps，包转发率≥1.2Mpps，MAC表项≥2K 4、采用电源适配器供电，最大功耗≤2.5W，额定电压范围：100VAC-240VAC 5、安全性能符合 GB 4943.1-2022 标准要求 | 台 | 1 |
|  | 8口千兆交换机 | 1、≥8个千兆电口 2、交换容量：≥16 Gbps，包转发率：≥11.90 Mpps，MAC地址容量≥8K，缓存4Mbits 3、高强度金属外壳，即插即用，无需配置 4、支持≥6 kV防浪涌，整机功耗≤3W 5、支持桌面/壁挂式安装 | 台 | 1 |
|  | PoE一分二 | 1、≥1个百兆PoE受电口+≥2个百兆PoE供电口 2、符合IEEE 802.3af/at标准 3、整机最大PoE输出功率≥30W 4、交换容量≥0.6Gbps，包转发率≥0.45Mpps，MAC地址容量≥2K，缓存≥0.77Mbits。 5、浪涌防护≥2KV，工作温度≥0℃～40℃ | 台 | 20 |
|  | 1km网桥 | 1、2.4GHz频段≥300Mbps的无线桥接协商速率，桥接距离≥500米 2、支持≥2条空间流2x2 MIMO技术。 3、内置定向天线，水平≥70°，垂直≥70°。发射功率≤125mW 4、分为录像机端和摄像头端两个产品，出厂默认配对 5、支持壁挂/抱杆安装。支持12VDC和12V非标PoE两种供电方式，整机功率＜5W，工作温度-30℃～60℃。防护等级≥IP55。 6、防雷：共模≥4KV，差模≥2KV。 7、可通过云平台、APP远程管理，包括查看网络拓扑和修改配置参数等 | 对 | 3 |
|  | 3km网桥 | 1、支持IEEE 802.11ac协议的无线网桥，可以同时工作于5 GHz和2.4 GHz频段，5 GHz为无线传输链路，支持2x2 MIMO，提供最高≥867Mbps的无线桥接速率。2.4 GHz为独立管理链路，支持1x1 SISO，提供最高≥150Mbps连接速率。最大桥接距离≥3公里。 2、分为录像机端和摄像头端两个产品，出厂默认配对。 3、内置定向天线，水平角度：≥30°，垂直角度：≥30°。天线增益2.4 GHz: ≥3 dBi，5 GHz: ≥12 dBi。发射功率≤20dBm (2.4 GHz)，≤26dBm (5 GHz)。 4、支持壁挂/抱杆安装。支持12V～24VDC和24V非标PoE两种供电方式，整机功率≤9W，工作温度-30℃～60℃。防护等级≥IP55。 5、防雷：共模≥±4 kV 6、支持一对多应用，最大支持1对≥16使用。 7、可通过云平台、APP远程管理，包括查看网络拓扑和修改配置参数等 | 对 | 3 |
|  | 网线 | 1、室外超五类网线，支持千兆以太网信号传输； 2、无氧铜芯线径≥0.5mm，305米/箱； 3、环保聚乙烯(PE)护套，耐磨、抗拉强度高，防水； 4、抗紫外线辐射，护套颜色：黑色 | 箱 | 5 |
|  | RVV2*1.0电源线 | 1、铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆，线芯数量：2芯，标称截面积 ≥1mm²，200m/卷，符合国家3C认证； 2、额定电压:≥300/500V 3、导体直流电阻：≤ 19.5 Ω/km（20℃时） 4、绝缘电阻：≥ 20 MΩ·km（20℃） 5、工作温度：≥-10℃ ～ +70℃ | 卷 | 2 |
|  | 抱杆防水箱 | 1、≥400mm(H)*280mm(W)*125mm(D) 通用抽屉式抱杆防水箱 2、主体 冷轧钢板≥0.6mm；表面酸洗磷化+户外静电喷塑 3、底部进出线（带防水胶圈） | 个 | 7 |
|  | 抱箍 | 1、201不锈钢材质，直径≥0-200mm，喉箍厚度≥0.6mm，喉箍宽度≥12mm | 根 | 14 |
|  | 防水箱 | 1、≥400mm(H)*300mm(W)*180mm(D) 通用不锈钢壁装防水箱 2、主体 ≥SUS201 0.6mm；表面酸洗钝化处理 3、底部进出线（带防水胶圈），配专用户外柜锁（防水、防盗） | 个 | 5 |
|  | 塑料防水盒 | 1、ABS塑料室外防水盒，尺寸≥188*115*44mm | 个 | 2 |
|  | 插线板 | 1、3位五孔新国标插座 / 无开关 / 工程专用 / 无延长线 | 个 | 12 |