附件1

| 产品参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 3吨锂电池叉车 | 10 | 台 | 额定承载能力(kg) ≥3000 载荷中心距(mm) ≥500 起升高度(mm)≥ 3000 最大起升高度(mm)≥3300 门架倾角 前/后(°)≥6/12 自由提升高度(mm)≥120 高度：护顶架(mm)≥2180 长度：货叉端部至车身尾部(mm)≥ 2710 宽度(mm)≥ 1220 货叉尺寸(mm)≥ 1220×180×40 轴距(mm)≥ 1700 轮距(mm)≥ 1010 最小离地间隙(mm)≥120 转弯半径(mm)≥ 2400 最大行驶速度，满载/空载(km/h)≥ 18/20 最大起升速度，满载/空载(mm/s)≥ 420/480 最大下降速度，满载/空载(mm/s)≥ 450/350 最大爬坡度，满载/空载(%) 15/20 制动距离(mm)≤300 牵引电机额定/最大功率(kW)≥12 起升电机额定/最大功率(kW)≥ 18 转向电机功率(kW)≥3 系统电压(V) ≥48 蓄电池容量(Ah)≥400 蓄电池重量(kg)≥约500 整机自重(kg) 约4300 行车制动：液压制动 停车制动：电磁制动 转向类型：电动助力转向 座椅：减振座椅 |
| 堆高车 | 5 | 台 | 操作方式：站驾式 额定载荷能力 Q(kg)≥2000 门架类型：单门架 提升高度 (mm)≥4000 自重(kg) ≥833 载荷中心距 c(mm)≥500 前悬距 x(mm)≥764 轴距 y(mm) ≥1410 驱动轮尺寸 Φ×w(mm)≥Φ250×75 承载轮尺寸 Φ×w(mm)≥Φ80×60 平衡轮尺寸 Φ×w(mm)≥Φ115×55 驱动轮、平衡轮/承载轮数量（x=驱动轮）≥ 1x，2/4 最低门架高度 h1(mm) ≥2080 门架最大高度 h4(mm) ≥2080 货叉最低高度 h13(mm)≤88 整车长度 L1(mm)≥2125 车体长度 L2(mm) ≥965 整车宽度 b1/b2(mm)≥850 货叉尺寸 s/e/l(mm)≥1150 货叉外宽 b5(mm)≥685 轴距中心处离地间隙 m2(mm)≥30 转弯半径 Wa(mm)≥1744 行走速度，满载/空载(km/h)≥5.5/6 提升速度，满载/空载(mm/s)≥75/125 下降速度，满载/空载(mm/s)≥95/100 最大爬坡度，满载/空载(%) 5/8 制动类型:电磁制动 驱动电机功率(kW) ≥2.2 起升电机功率(kW) ≥2.2 蓄电池电压/容量(V/Ah) ≥24V(120) 蓄电池重量(kg)≥(180) 噪音水平 db(A)≤69 转向类型：电子转向 |
| 托盘搬运车 | 5 | 台 | 操作方式：站驾式 额定载荷能力 Q(kg)≥2000 提升高度 ：(mm) ≥85 自重(kg) ≥320 载荷中心距 c(mm)≥600 前悬距 x(mm)≥971 轴距 y(mm) ≥1151 轮胎类型：聚氨酯 驱动轮尺寸 Φ×w(mm)≥Φ210×70 承载轮尺寸 Φ×w(mm)≥Φ80×60 平衡轮尺寸 Φ×w(mm)≥Φ70×40 驱动轮、平衡轮/承载轮数量（x=驱动轮）≥1x，2/4 货叉最低高度 h13(mm)≥85 整车长度 L1(mm) ≥2053 车体长度 L2(mm) ≥313 整车宽度 b1/b2(mm) ≥762 货叉尺寸 s/e/l(mm) ≥55/165/1220 货叉外宽 b5(mm)≥ 550‑685 轴距中心处离地间隙 m2(mm) ≥30 通道宽度：1000×1200托盘(1200沿货叉放置) 通道宽度：800×1200托盘(1200沿货叉放置) 转弯半径 Wa(mm)≥1820 行走速度，满载/空载(km/h)≥5/5.5 提升速度，满载/空载(mm/s)≥ 25 下降速度，满载/空载(mm/s)≥30 最大爬坡度，满载/空载(%) ：5/16 制动类型：电磁制动 驱动电机功率(kW) ：1 起升电机功率(kW)≥ 0.8 蓄电池电压/容量(V/Ah)： 48V/65Ah 蓄电池重量(kg)：15×4 噪音水平 db(A) ≤69 转向类型：机械转向 |